# 重庆农投资产经营管理有限公司

# 竞争性比选方案

# 比选项目名称：中山大厦监控系统技改项目

# 比选人： 重庆农投资产经营管理有限公司

二〇一九年九月

# 目   录

第一章  比选公告	- 2 -

一、比选条件	- 2 -

二、项目概况与比选范围	- 2 -

三、参选人的资格要求	- 2 -

四、获取比选文件的方法	- 3 -

五、比选参选/开标时间地点	- 3 -

六、发布比选公告的媒介	- 3 -

七、联系方式	- 3 -

第二章  参选人须知	- 4 -

一、比选内容	- 4 -

二、工期	- 4 -

三、交货地点	- 4 -

四、伴随服务要求	- 4 -

五、质量保证期	- 4 -

六、质量要求	- 4 -

七、售后服务	- 4 -

八、参选人资质条件、能力和信誉	- 4 -

九、踏勘现场	- 5 -

十、参选报价	- 6 -

十一、支付方式	- 7 -

十二、履约保证金	- 7 -

十三、比选评审	- 8 -

十四、比选结果通知	- 8 -

十五、签订合同	- 8 -

第三章 评选办法	- 9 -

第四章  比选项目技术需求	- 12 -

一、比选项目主要设备一览表（不低于以下型号）	- 12 -

二、比选项目推荐技术需求	- 13 -

三、质量标准	- 16 -

四、包装标准	- 16 -

第五篇  响应文件格式要求	- 16 -

一、经济部分	- 16 -

二、技术部分	- 16 -

三、服务部分	- 17 -

四、资格条件及其他	- 17 -

- 比选公告

## 一、比选条件

中山大厦监控系统技改项目经农投资产公司第19次党委会审议，第17次总经理办公会审批立项，项目法人为重庆农投资产经营管理有限公司，建设资金由业主自筹且已经落实，目前该项目已具备竞争性比选条件，现对该项目进行公开竞争性比选。项目为 “交钥匙”工程，需确保中山大厦监控系统无缝对接，诚邀符合资质要求的各潜在参选人参加比选。

二、项目概况与比选范围

（一）项目名称：中山大厦监控系统技术改造项目

（二）工程地点：重庆市渝中区中山三路121号中山大厦

（三）比选范围：本技改项目为中山大厦监控系统的升级替换。本次比选包括但不限于：中山大厦-3—29层原监控系统拆除及新监控系统所有点位的设备供货、安装、布线、调试和试运行、检测检验和与物业管理公司等单位的配合、验收、技术资料提交、人员培训、质量保证期内的维修、维护、保养等，即“交钥匙工程”的全部内容。

（四）项目最高限价及资金来源：本项目最高限价 32万元，由农投资产公司自筹。

三、参选人的资格要求

参选人应首先符合一般资格要求，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）一般资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.遵守国家法律、法规和规章，具有良好信誉、信守商业道德，经营业绩和履约情况良好；参选单位参加本次比选活动前两年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

（二）特定资格要求

提供安防从业叁级以上资质证书（提供证书复印件加盖鲜章，原件备查）。

（三）具体资格要求详见比选参选人须知。

四、获取比选文件的方法

（一）发布公告及比选文件开始的时间：2019年 9月5日；

（二）本项目参选人不需报名，比选开标前直接参选；比选公告发布之日起至参选文件递交截止时间前，参选人可以登录重庆市农投资产经营管理有限公司官网（http://www.cqntzc.cn/）直接下载比选文件等所有比选相关资料。参选人如对比选文件有疑问，可在参选截止前向比选方提出。

五、比选参选/开标时间地点

（一）比选参选截止时间：2019年9月16日上午10点；

开标时间：2019年9月16日上午11点。

（二）比选参选文件投递地点为：中山大厦负三楼工程部。

（三）比选开标地点为：重庆农投资产经营管理有限公司8楼会议室。

六、发布比选公告的媒介

本次比选公告同时在《重庆农投资产经营管理有限公司官网》《重庆市农业投资集团有限公司官网》及《58同城网》上发布。

七、联系方式

比选人：重庆农投资产经营管理有限公司

联系地址：重庆市渝中区中山三路121号

联系人：杨光明       联系电话：15922748032

第二章  参选人须知

一、比选内容

本技改项目为中山大厦监控系统的升级替换。本次比选包括但不限于：中山大厦-3——29层原监控系统拆除及新监控系统所有点位的设备供货、安装、布线、调试和试运行、检测检验和与物业管理公司等单位的配合、验收、技术资料提交、人员培训、质量保证期内的维修、维护、保养等，即“交钥匙工程”的全部内容。

二、工期

工期要求：90日历天。具体为：合同签订后30日历天内设备运至现场，设备到位后的60日历天内完成安装调试及验收。

三、交货地点

本项目工地现场。

四、伴随服务要求

伴随服务内容：运输、保险、安装、调试及其附带工程实施（含设备、备品备件、特殊工具、相关软件的供货；线缆敷设施工、系统安装、调试；用户培训；验收后向比选人及使用单位移交及售后服务等）。

五、质量保证期

自验收合格后最少 24 个月（如比选参选人承诺大于24个月，则以参选人承诺为准）。

六、质量要求

达到国家现行有关验收规范要求，并达到合格标准，一次验收合格。

七、售后服务

质保期内成交中选人接到使用方产品出现问题的通知后，1小时内到达产品使用现场，进行处理。除不可抗力和使用方责任外，费用全部由中选人承担。质保期内产品质量经权威机构鉴定不符合质量要求的，按合同约定承担违约赔偿责任。

八、参选人资质条件、能力和信誉

（一）资质条件

1.参选人须为独立法人单位，注册资本金不少于100万元或等值外币（汇率以开标当天国家公布汇率折算），参选产品符合其有效的营业执照经营范围；

2.提供安防从业叁级以上资质证书（提供证书复印件加盖鲜章，原件备查）。

【提供：参选人的营业执照、组织机构代码证及税务登记证复印件（加盖参选人鲜章，原件备查）、安防从业叁级以上资质证书复印件（加盖鲜章）】

（二）财务要求

提供2017年8月至今纳税证明。【提供：纳税证明复印件（加盖参选人鲜章）】

（三）业绩要求

参选人近两年30万以上金额的监控系统工程项目并竣工验收的合同复印件。【提供：参选人近两年至少1个监控系统工程供货及安装合同复印件（加盖参选人鲜章）】

（四）本项目比选不接受联合体参选

说明：

1.以上要求提供资料按比选文件装订要求装订，否则，作废标处理；

2.比选人对参选人提供的相关资料保留进一步查证的权利，如发现所提供的资料有弄虚作假，比选人将取消其资格，没收其参选保证金并保留追究其法律责任的权利；已签订合同的，解除合同并保留追究其法律责任的权利。

九、踏勘现场

本项目比选人不组织踏勘现场，由参选人自行踏勘，踏勘现场发生的费用自理。除比选人的原因外，参选人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失；比选人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供参选人在编制参选文件时参考，比选人不对参选人据此做出的判断和决策负责。参选人出具踏勘现场知晓情况承诺（详见28页书面申明）

十、参选报价

（一）参选人的参选报价应是上述比选要求全部内容的参选报价，如果有任何遗漏，均被视为参选人已经在其参选总价中考虑。

（二）本项目的参选报价货币为人民币(RMB)。

（三）参选人的报价由参选人根据自身的实力和对比选文件、技术条件的理解，达到比选设备明确的要求，国家相关技术参数、技术标准、规范和技术规定的要求，结合市场行情进行自主报价，但不得低于成本价。一旦参选人中标，参选人所报的参选总价在合同执行过程中除约定的调整外是固定不变的，参选人应充分考虑合同期内各类合同设备及服务的市场风险和国家政策性调整风险等，计入参选总报价。参选人不得以任何理由在合同执行期间予以价格调整。任何包含价格调整要求的参选文件，将被认为是非响应性参选而予以拒绝。

（四）参选人的参选总价应是为比选人提供一个完整的本比选项目成套设备正常运行和质保期（不少于24个月）维护所要求所有费用的总和，参选总价包括但不限于比选项目的设备供货（含备品、备件、专用工器具）、保险、检验、仓储、运输、施工及安装、调试、试运行、验收、移交、技术援助、培训、保证、缺陷修补、售后服务以及技监检验及与总包单位的配合、安全施工、按政策应交纳的各种规费、关税等税费等比选范围内的所有费用。

（五）质量保证期（不少于24个月）必备的备品、备件、易耗品和必备的专用工具、仪器、仪表包含在参选报价内，并列出质保期满后提供必备的备品、备件清单和单价。

（六）本次比选设置参选报价的最高限价，最高限价为人民币32万元，参选人的参选报价不得超过最高限价，否则按废标处理。

（七）以下费用由中标人自行承担：

1.保证工程质量、安全、工期应采取的全部措施费用。

2.参选人安装施工的临时设施（含用地）等费用。

3.由参选人自行负责本工程施工用水、用电、电源接口（接口位置由比选人指定）至施工安装地点的水电接驳费用，以及安装过程中发生的水、电费或发电机租赁费。

4.成套设备及配件等的下车、堆放、仓储保管及二次转运至安装地点等全部费用。

5.在施工中保护施工区域及已完工的建（构）筑物的安全措施费用。办理市政、环卫、噪音、防尘等相关手续的费用。

6.与所有相关的其他施工项目的配合费（包括架料、垂直运输、水电接点、孔洞填补、除渣清场、垃圾外运等）。

7.参选人装备险和参选人职工的（人身）事故保险险费。

8.各种税费，包括主要部件的进口环节的关税等。

9.其他完成比选范围内项目的费用

十一、支付方式

（一）合同签订后，设备运抵施工现场7日内，买方支付合同总价40%的设备款；

（二）设备安装调试完成并经验收合格后交付买方，交付工作顺利完成后15日内，支付合同总价55%给卖方。

（三）剩余的合同总价的5%作为质保金。质保期从验收合格并交付买方之日起算质保期。按质保期责任约定处理完毕后，一次性无息支付。

十二、履约保证金

（一）中选人在合同签订前向甲方提供1.5万元（壹万伍仟元）的履约担保；

（二）合同签订后承包人中途退场，未按本合同约定的工期、质量要求完成工作，不按时支付雇工工资，未履行合同约定的其他义务违约或给甲方造成损失的，甲方有权直接从承包人应得的任何款项中或履约担保金中扣除相应金额作为违约金和赔偿金。

（三）履约保证金扣除后，承包人应在扣除之日起10日内补足，若未按时补足，每延期一日，承包人向甲方支付履约保证金总额千分之五的违约金。

（四）履约保证金退还

履约保证金在甲方最终验收合格后15日内无相关违约责任或约定支付违约金后无息退还。

十三、比选评审

项目评审小组成员应按照客观、公正、审慎的原则，根据文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。评审小组对具备实质性响应的参选人的产品质量、价格、企业综合实力、业绩、售后服务等条件进行评审和比较。按评标办法确定中标候选人。

十四、比选结果通知

评审小组对参加的参选文件进行综合评标后，按照综合得分从高到低确定三个中选候选单位，经公司党委会审议，总经理办公会审批选定中选候选单位，然后电话通知排名第一的中选单位，没有接到电话通知的参选单位即没有中选。如第一中选单位因自身原因不愿签订合同，则顺位通知后续中选候选单位签约。

十五、签订合同

（一）比选人应当自电话通知中选单位后15个工作日内，与中选人签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件和参选人的响应文件作实质性修改。

（二）比选文件、参选人的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

第三章 评选办法

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 | 50分 | 对于符合比选要求的参选文件，若其报价有算术上的差错，将按以下原则修正： - 1.以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准； 2.单价与数量相乘不等于合价时，应以标出的单价为准，同时对合价进行修正；如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正； 评标委员会将按上述修改错误的方法，调整参选报价书。在参选人同意后，调整后的报价对参选人起约束作用。如果参选人不接受修正后的报价，则其参选文件不予评审。 1.评标价 （1）评标价：参选人的参选总报价经算术修正后并经参选人确认之后为该参选人的有效评标价； （2）经评标委员会认定低于其企业成本的参选报价为无效报价； （3）评标委员会对参选人参选报价的评审应以有效评标价为基础。 2.确定报价得分 (1)参选总报价的评标基准价：对参选文件通过初步评审的参选报价进行评标基准价计。 在所有通过初步评审合格且不超过比选人发布的最高限价的所有有效参选总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值即为参选总报价评标基准价。（恶意低价竞争的参选人直接废标） (2)在评标基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审过程中不得再对其做出调整。 以上计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 所有有效的参选总报价，首先得满分50分。在此基础上，有效报价与评标基准价相比，每增加1%扣1分；每减少1%扣0.5分，扣分扣完为止依此类推扣完为止。 按插入法计算得分。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 | 报价表需按报价格式要求填报 |
| 2 | 商务部分 | 25分 | 1.提供营业执照,100-200万（含200万）得2分，200-500万（含500万）得4分，500万及以上得6分，100万以下不得分。 2.提供安防从业资质证书的： 叁级资质证书得2分，贰级资质证书得4分， 壹级资质证书得6分，（证书复印件加盖公章原件备查）没有的不得分。 3.提供2017年8月至今纳税证明，每六月得0.5分，最高2分。 4.承诺质保期两年得3分，每延长半年评1分，最多可增加4分。 5.提供近两年30万以上金额的监控系统工程项目并竣工验收的合同复应件，每提供一个合同得2分，最高4分。 |  |
| 3 | 技术部分 | 25分 | 技术参数达不到比选文件要求的（带★）,每负偏离一条扣2分；扣分最多不超过6分。 | 技术部分得0分，将失去成为中标人的资格，但不作为废标条款，仍为有效参选人。 |
|  |  |  | - 提供完整详细的施工平面图、提供具有先进性可行性的技术方案、提供完整的施工方案得10-13分。 2.提供健全的售后服务体系得1-12分。 |  |
| 合 计 |  | 100 |  |  |

- 比选项目技术需求

一、比选项目主要设备一览表（不低于以下型号）

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 监控中心设备 |  |  |  |
| 1 | 32路H.265高清硬盘录像机 | DS-8632N-K8 | 6 | 台 |
| 2 | 43英寸液晶监视器 | LED-43 | 6 | 台 |
| 3 | 监视器挂架 |  | 6 | 副 |
| 4 | 大容量监控专用硬盘 | ST-4000V | 36 | 块 |
| 5 | 三层24口千兆核心交换机 | S5720S-32X-EI-AC | 1 | 台 |
| 6 | 光模块 | 千兆 | 20 | 个 |
| 7 | PDU防雷 |  | 3 | 个 |
| 8 | 网络机柜（含运费） | 42U | 1 | 台 |
|  | UPS不间断电源 |  |  |  |
| 1 | UPS不间断电源 | C3KS | 1 | 台 |
| 二 | 监控前端设备 |  |  |  |
| 1 | 星光级200万H.265红外POE供电筒型摄像机 | DS-2CD2T26-I3 | 41 | 台 |
| 2 | 200万H.265防水防暴迷你半球网络摄像机（电梯） | DS-2CD2525F-I | 5 | 台 |
| 3 | 星光级200万H.265红外POE供电半球型摄像机 | DS-2CD2326-I | 105 | 台 |
| 4 | 4寸200万H.265红外高速球机 | DS-2DE4220IW-DE | 1 | 台 |
| 5 | 5.8G电梯无线网桥 | DS-3WF01C-2NE | 12 | 台 |
| 6 | 24口千兆POE供电光交换机 | S1720-28GWR-PWR-4P | 9 | 台 |
| 7 | 8口千兆POE供电光交换机 | S1720-10GW-PWR-2P | 1 | 台 |
| 8 | 无线网桥支架 | L型 | 12 | 支 |
| 9 | 枪机鸭嘴支架 | DS-1220 | 52 | 支 |
| 10 | 壁挂式机箱 | 230*320*160 | 1 | 个 |
| 11 | 壁挂式机柜 | 6U | 9 | 个 |
| 三 | 监控系统配套材料（参选人结合现场实际情况自行计算，计入参选报价） |  |  |  |
| 1 | 电信级室外铠装光纤 | 单模 | \ | 米 |
| 2 | 光纤熔接 |  | \ | 芯 |
| 3 | 光纤终端盒 | 8口 | \ | 个 |
| 4 | 光纤终端盒 | 24口 | \ | 个 |
| 5 | 耦合器 | FC型 | \ | 个 |
| 6 | 光纤尾纤 | 单模FC | \ | 根 |
| 7 | 主电源线 | RVV 2*1.0 | \ | 米 |
| 8 | 超五类网络线 | GF4280R HSYV-5e | \ | 米 |
| 9 | PVC管 | DN-20 | \ | 米 |
| 10 | 安装辅材 |  | \ | 批 |

二、比选项目推荐技术需求

| 序号 | 设备名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 监控中心设备 |  |
| 1 | 32路H.265高清硬盘录像机 | 1.★可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字。（以公安部检测报告为准） 2.★支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）（以公安部检测报告为准） 3.支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持196个标签，最大可以打4096个标签。 4.支持2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览。 5.可支持最大接入总带宽512Mbps的32路视频图像。 6.支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能。 7.支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠。 8.支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖。 9.支持8个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口（以公安部检测报告为准） 10.上述标★项参数为重要技术参数，所投设备必须实际响应且需在公安部检测报告中体现（提供加盖生产厂家鲜章）。 |
| 2 | 43英寸液晶监视器 | 液晶，屏幕尺寸：43英寸，屏幕比例：16:9，屏幕分辨率：1920*1080，高清格式：1080P，背光性能：LED背光源， |
| 3 | 监视器挂架 |  |
| 4 | 大容量监控专用硬盘 | 3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 |
| 5 | 三层24口千兆核心交换机 | 应用层级 三层 传输速率 10/100/1000Mbps 产品内存 RAM：2048MB，Flash：340MB 交换方式 存储-转发 背板带宽 598Gbps/5.98Tbps 包转发率 ≧252Mpps 端口结构 非模块化 端口数量 32个 端口描述 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个100/1000 SFP，4个万兆SFP+，2个QSFP+ 传输模式 全双工/半双工自适应 |
| 6 | 光模块 | 千兆光模块 |
| 7 | PDU防雷 | 8个万象插位/10A/2500W，PDU防浪涌保护 |
| 8 | 网络机柜（含运费） | 600*600*2000 |
|  | UPS不间断电源 |  |
| 1 | UPS不间断电源 | 额定功率 3000W 输入输出 输入电压范围 115-300V 输入频率范围 软件可调：40-60Hz 输出电压范围 220（1±2%）V 输出频率范围 与输入同步〔市电模式〕，当市电频率超出(46~54)Hz范围时，输出频率为50×(1±0.2%）Hz 输出电压波形 正弦波 通信和管理 接口端口 RS-232 + Intelligent Slot 过载能力 110-150%维持30秒钟后输出转为旁路，150%以上维持300ms 电池 后备时间 由外配蓄电池决定 电池类型 Panasonic密闭式铅酸蓄电池 充电时间 10小时 其它参数 外观尺寸 460×192×455mm 产品重量 34.5kg纠错 |
| 二 | 监控前端设备 |  |
| 1 | 星光级200万H.265红外POE供电筒型摄像机 | 1.具有200万像素CMOS传感器。 2.需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 3.最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 4.红外补光距离不小于110米。 5.需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 6.★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（公安部型式检验报告证明） 7.★支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（公安部型式检验报告证明） 8.上述标★项参数为重要技术参数，所投设备必须实际响应且需第三方检测机构检测报告中体现（提供加盖生产厂家鲜章）。 |
| 2 | 200万H.265防水防暴迷你半球网络摄像机（电梯） | 最高分辨率可达1920×1080 @ 25 fps,在该分辨率下可输出实时图像 采用ROI等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率 逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿 造型小巧美观 支持PoE供电功能 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储 可选配高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达10米 内置麦克风,支持音频输出,可支持双向音频(-S) 可支持Wi-Fi功能(-W) ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 支持3D数字降噪,支持120dB超宽动态 支持三码流,支持手机监控 支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境 支持智能报警 具有三轴调节功能,方便工程安装 符合IP66级防尘防水设计,可靠性高 防暴:IK08 功能齐全:心跳,镜像,一键恢复等 |
| 3 | 星光级200万H.265红外POE供电半球型摄像机 | 参数：1.具有200万像素CMOS传感器。 2.最大分辨率1920x1080。 3.最低照度彩色：0.01lx(AGC开，RJ45输出)，黑白:0.001lx(AGC开，RJ45输出)，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明） 4.红外补光距离不小于50米。 5.信噪比不小于55dB。 6.需具大于100dB宽动态。 7.需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |
| 4 | 4寸200万H.265红外高速球机 | 支持最大1920×1080@30fps高清画面输出 支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间 支持超低照度，0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR 支持20倍光学变倍，16倍数字变倍 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达100m 支持960p@60fps、720p@60fps高帧率输出 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 支持宽动态、3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR等功能 支持360°水平旋转，垂直方向-15°-90 支持300个预置位，8条巡航扫描 支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 支持定时抓图与事件抓图功能 支持区域曝光与区域聚焦功能 支持中心镜像功能 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 支持 POE+（802.3at）供电 支持1路音频输入和1路音频输出 支持最大128G的Micro SD/SDHC/SDXC卡存储 支持海康SDK、ONVIF、CGI、PSIA、GB/T28181、E家协议和萤石云接入 防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级 |
| 5 | 5.8G电梯无线网桥 | Memory 64MB DRAM, 8MB Flash 物理接口 3×10/100M Base-TX (Cat. 5/5E, RJ-45) 网口 供电要求 PoE，DC 12V/0.8A 工作协议 802.11bgn, TDMA 工作模式 AP, Station, WDS AP, WDS Station 网络模式 网桥模式、路由模式 安全 WPA/WPA2/802.1x, IP/MAC Filtering，SSID隐藏 配置方式 支持网页配置 Firmware更新 支持网页更新 外壳特性 ABS阻燃 安装套件 卡接或扎带固定 工作温度 -30度到65度 储藏温度 -40度到85度 工作湿度 5% 到 95％ 尺寸 150*150*31.6mm（不含安装件） 设备重量 0.5kg 最大功耗 小于8瓦 天线增益 6dBi 极化方式 双极化 方向角 H：65度；V：60度 工作频段 2400~2500 MHz（支持频率扩展，扩展范围：2312MHz-2732MHz） |
| 6 | 24口千兆POE供电光交换机 | 主要参数 产品类型 网管交换机 传输速率 10/100/1000Mbps MAC地址表 16K 背板带宽 68Gbps 包转发率 ≧42Mpps 端口数量 28个 端口描述 24个10/100/1000Base-T以太网端口 4个千兆SFP 功能特性 网络标准 支持EEE能效以太网 VLAN 支持 |
| 7 | 8口千兆POE供电光交换机 | 主要参数 产品类型 网管交换机 传输速率 10/100/1000Mbps MAC地址表 16K 背板带宽 68Gbps 包转发率 ≧15Mpps 端口数量 10个 端口描述 8个10/100/1000Base-T以太网端口 2个千兆SFP 功能特性 网络标准 支持EEE能效以太网 VLAN 支持 |
| 8 | 无线网桥支架 | L型，不锈钢 |
| 9 | 枪机鸭嘴支架 |  |
| 10 | 壁挂式机箱 | 230*320*160 |
| 11 | 壁挂式机柜 | 600*600*350 |
| 三 | 监控系统配套材料 |  |
| 1 | 电信级室外铠装光纤 | 12芯单模 |
| 2 | 光纤熔接 |  |
| 3 | 光纤终端盒 | 1U机架式 |
| 4 | 光纤终端盒 | 1U机架式 |
| 5 | 耦合器 |  |
| 6 | 光纤尾纤 |  |
| 7 | 主电源线 | 国标无氧铜、过测试有检测报告、国标纯铜2芯平行类护套线 |
| 8 | 超五类网络线 | 国标无氧铜、过测试有检测报告、超五类纯铜网线 |
| 9 | PVC管 | DN-20规格的硬质防火PVC管 |
| 10 | 安装辅材 | 各种接头、紧固件、接插件、鼠标、排插等 |

三、质量标准

### 参选人提供的产品必须是全新、未使用的原装产品，完全符合国家有关技术标准，所供产品的质量保证及售后服务承诺如下：

### 质保期限：按供方售后服务承诺书执行 。

### 2、保修范围：按产品保修卡上具体规定执行。

### 3、服务措施：市内1小时响应，24小时解决问题。

### 4、质保期后服务：质保期后我公司仍提供终身免费技术服务，需要更换配件只收成本费。

四、包装标准

### 按国家有关规定进行包装，因包装不当引起的损失等责任由成交参选人承担赔偿责任。

第五篇  参选文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术应答

（二）技术响应偏离表

三、服务部分

（一）服务要求响应情况：交货期、质量保证期、售后服务条款等。

（二）服务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

四、资格条件及其他（包括但不限于以下内容）

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）安防从业资质叁级及以上

（四）法定代表人身份证明书（格式）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

（六）2017年8月至今纳税证明

（七）书面声明（格式）

（八）特定资格条件证书或证明文件

说明：参选人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以参选人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准

一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

# 竞争性比选报价函

重庆农投资产经营管理有限公司：

我方看到____________________________（比选项目名称）的比选公告文件，经详细研究，决定参加该项目的竞争性比选。

1.愿意按照比选文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方比选文件的一切规定和要求及比选评审办法。

5.我方若成为中标人，将按照最终评审结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按比选文件规定，交纳比选文件要求的履约保证金。

参选人（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目编号：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目名称：

注：1.请参选人完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

参选人名称（公章）：

年     月    日

二、技术部分

（一）技术应答（格式自定）

（二）技术响应偏离表

# 项目名称：

| # 序号 | # 比选需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

参选人：                               法定代表人授权代表：

（参选人公章）                           （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第四章  比选项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该参选人将失去成为中选人的资格，仅保留其合格参选人的身份。

三、服务部分

（一）服务要求响应情况：交货时间、交货地点、服务条款等（格式自定）

（二）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）安防从业资质叁级及以上

（三）组织机构代码证复印件

（四）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （比选单位名称）：

（法定代表人姓名）在                       （参选人名称）任    （职务名称）职务，是（参选人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（参选人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （比选单位名称）：

（参选人法定代表人名称）是                    （参选人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                         参选人法定代表人：

（签字或盖章）                    （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（参选人公章）

年   月   日

（六）2017年8月至今纳税证明

（七）书面声明

项目名称：

致：                   （比选单位名称）：

（参选人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目比选活动前两年内无重大违法活动记录。我司已踏勘现场，并知晓施工场地条件、环境、设备、耗材及工作量，参选报价已包含比选要求的全部内容，不存在漏项、缺项，如有遗漏，自行负责。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（参选人公章）

年   月   日

（八）特定资格条件证书或证明文件

说明：参选人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以参选人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（结束）